甘肃广播电视大学云教室操作手册

目录

1 ZXV10 T700S操作指南	3

1.1 ZXV10 T700S基本设备连接状态	3

1.2 ZXV10 T700S终端面板介绍	3

1.3 遥控器操作指南	4

1.3.1 遥控器简介	4

1.3.2 遥控器功能简介	5

1.3.3 遥控器操作主界面	5

1.3.4 遥控器对会议操作	9

1.3.4.1 发起点对点会议	9

1.3.4.2 发起MCU多点会议	10

1.3.4.3 调节会场声音	11

1.3.4.4 切换显示模式	12

1.3.4.5 控制本地摄像头	12

1.3.4.5 操作辅视频	13

1.3.4.6 查看其它会场	14

1.3.4.7 挂断会议	14

1.4 ZXV10 T700S Web 页面操作指南	14

1.4.1 Web页面登陆	14

1.4.2 Web页面简介	15

1.4.3 召开点对点会议	16

1.4.4 召开内置MCU多点会议	16

1.4.5 挂断会议	17

1.4.6 调节会场声音	17

1.4.7 切换显示模式	18

1.4.8 调节摄像头	19

1.4.9 操作辅视频	19

1.5 ZXV10 T700S 常见问题诊断	20

1.5.1 查看系统状态	20

1.5.2 查看呼叫信息	20

1.5.3 环回测试	21

1.5.4 执行Ping测试本地终端与其他设备网络连接情况	21

1.5.5 测试声音输出	22

2 ZXV10 T800操作指南	23

2.1 ZXV10 T800连接状态	23

2.2 ZXV10 T800终端面板介绍	23

2.2.1 ZXV10 T800终端前面板介绍	23

2.2.2 ZXV10 T800终端后面板接口说明	24

2.2.3 ZXV10 T800连线说明	24

2.3 ZXV10 T800基本操作	29

2.3.1 遥控器按键介绍	29

2.3.2 快捷键切换Display 1输出	29

2.3.3 输出调节摄像机	30

2.3.4 发起视频呼叫	30

2.3.5 发起语音呼叫	31

2.3.6 通过内置MCU召开多点会议	32

2.3.7 通过MCU召开多点会议	32

2.3.8 选择视频源	33

2.3.9 调节音量	33

2.3.10 切换视频画面	33

2.4 ZXV10 T800 Web页面操作	33

2.4.1 登录Web页面	33

2.4.2 T800S终端的Web页面	34

2.4.3 通过PC控制T800	35

2.4.3.1 登录PC控制台	35

2.4.3.2 视频控制	37

2.4.3.3 调整会场声音	38

2.4.3.4 切换显示模式	39

2.5 ZXV10 T800系统诊断	39

2.5.1 环回测试	39

2.5.2 远端收到声音太大或者太小	40

2.5.3 网络测试	40

2.5.4 视频&声音测试	41

3 ZXV10 M900操作指南	42

3.1 ZXV10 M900简介	42

3.2 ZXV10 M900会议管理基本操作	43

3.2.1 登录M900会议管理系统	43

3.2.2 添加地址簿	44

3.2.3 创建会议模板	45

3.2.4 开启会议	48

3.2.5 会议中设置	48

3.2.5.1 多画面及辅流设置	49

3.2.5.2 广播会场设置	49

3.2.5.2 控制会议声音	50

3.2.5.4 会议成员控制	51

3.3 常见问题基本解决办法	51

1 ZXV10 T700S操作指南

1.1 ZXV10 T700S基本设备连接状态

1.T700s市级连线

2.T700县级连线

1.2 ZXV10 T700S终端面板介绍

1. ZXV10 T700S终端前面板介绍

2. ZXV10 T700S终端后面板介绍

1.3 遥控器操作指南

1.3.1 遥控器简介

遥控器操作指使用和ZXV10 T700S终端相配套的红外遥控器对终端GUI（Graphical UserInterface，图形用户界面）进行操作。使用遥控器操作前，请确认：

- 遥控器电池电量充足。

- 遥控器直线对准终端的红外受光面，距离不超过8米，建议在6米内进行遥控。

遥控器途径能进行的操作包括：

终端设置、召开会议、会议控制、系统诊断和软件维护。

1.3.2 遥控器功能简介

1.遥控器功能说明

2.在MCU会议中，需要对会议进行操作的话，就需要使用遥控器上的“会控”按键了。点击会控按键，功能选择如下：

1.3.3 遥控器操作主界面

举例：以下介绍从主界面打开显示设置界面所要进行的界面操。

1.按遥控器菜单键或呼叫键，打开主界面，如下图所示。

2. 选择下列任一方式打开如所示的主菜单。

- 使用遥控器的方向键，选中按钮。

- 按遥控器F1键。

- 其中包括基本设置、系统设置、系统诊断和业务管理。

3. 使用遥控器的方向键，选中基本设置按钮，按遥控器的OK键，打开基本设置界面。

显示设置界面如图：

4. 选择主界面下的“系统设置”进入系统设置界面。

（1）视频设置

视频输入（摄像头或辅视频），可以分别设置输入源名称与接口（输入源1默认为DVI1口，视频输入源2可以进行接口的选择）可以更改主视频源和辅视频源其中配置接口在下文介绍（一般不做更改）

（2）音频设置

音频输入设置：调节的是本地的麦克风的敏感度以及消除回声（这里保持默认即可）

音频输出设置的线性输出：可设置本地混音、远端混音两个选项的意思，分别是本地的音频输入（一般来说是麦克）在本地或者是远端的扬声器输出（发声）。此处一般不选择本地混音其余选项无需进行设置。

（3）网络设置

网络设置菜单初次设置完毕后，一般不做修改。如需修改，建议在WEB模式中修改。

（4）会议能力设置

会议能力全选即可。

1.3.4 遥控器对会议操作

1.3.4.1 发起点对点会议

基本步骤有以下四点：

1. 按遥控器菜单键或呼叫键，打开主界面。

2. 在地址栏输入对方的地址。

3. 根据不同的需要，执行相应的呼叫操作。需要召开语音会议点击“语音呼叫”；需要召开视频会议，点击“视频呼叫”。

4. 若呼叫成功，双方开始通信。。双方主菜单界面下方有图标显示当前会议状。：终端处于点对点视频会议状态；：终端处于点对点语音会议状态。

若呼叫失败，根据提示信息排除故障后重新呼叫。

1.3.4.2 节会场声音

会议过程中，通过遥控器可调节：

- 本地输出的音量，即本地会场听到的音量。

- 本地输入的音量，即远端会场听到的音量。

根据需要调节本地输出、输入的音量，具体操作参见下表。

1.3.4.3切换显示模式

切换显示模式可以观看不同形式的视频画面，如本地全屏、远端全屏、辅视频全屏、画中画、画旁画等模式。具体模式取决于视频输出设置时对显示模式的设置。

连续按遥控器显示键，直到切换出需要的显示模式。

1.3.4.4 控制本地摄像头

会议开始前和会议过程中，都可使用遥控器将本会场的镜头调节到需要的角度，如指向本地发言人。步骤如下：

1. 按遥控器本地/远端键，当屏幕上显示图标时，停止按键。此时可对本地摄像头进行控制。

2. （可选）按遥控器显示键，直到屏幕上显示有本端画面。

3. 根据需要，执行相应的操作。需要放大或缩小所摄图像，按遥控器缩放键，调整镜头焦距。

1.3.4.5 操作辅视频

辅视频指除第一路以外的视频流，可以来源于PC电脑、DVD播放机、摄像头等设备。一个会议中，同一时间只有一个辅视频令牌，获得辅视频令牌的终端可以向会议发送辅视频。

| 操作 | 步骤 |
| --- | --- |
| 空闲时预览辅视频 | 1. 按遥控器的内容键，在弹出的对话框中选择确定按钮，开始预览本地辅视频。 2. 预览结束，再次按遥控器内容键，在弹出的对话框中选择确定按钮。 |
| 会议中预览辅视频 | 1. 按遥控器的内容键，在弹出的对话框中选择预览按钮，开始预览本地辅视频。 2. 预览结束，按遥控器内容键，在弹出的对话框中选择停止按钮。 |
| 会议中发送辅视频 | 会议中，按遥控器的内容键，在弹出的对话框中选择发送按钮，开始发送辅视频。 |
| 发送端 关闭 | 按遥控器内容键，在弹出的确认对话框中选择确定按钮。 |
| 主席端关闭辅视频 | 1. 主席端按遥控器会控键，打开会议控制菜单。 2. 选择11. 释放双流令牌，在弹出的确认对话框中选择确定按钮。 |

1.3.4.6 查看其它会场

点对点会议：连续按遥控器显示键即可查看本地、远端和辅视频的画面。

多点会议： 按遥控器显示键可查看远端会场；按遥控器会控键，选择终端列表按钮，可查看当前在会的终端列表。

1.3.4.7 挂断会议

| 操作 | 步骤 |
| --- | --- |
| 非主席端挂断会议 | 按遥控器的挂断键，在弹出的对话框中选择确定按钮。 |
| 主席端挂断单个终端 | 1. 按遥控器会控键，打开会议控制菜单。 2. 选择菜单[会议管理→挂断终端]。 3. 选择需要挂断的终端，在弹出的对话框中选择确定按钮。 |
| 主席端挂断整个会议 | 1. 按遥控器会控键，打开会议控制菜单。 2. 选择菜单[会议管理→结束会议]，在弹出对话框中选择确定按钮。 |
| 内置MCU端挂断会议 | 1. 按遥控器挂断键，弹出挂断菜单。 2. 选择某个终端或选择挂断全部，在弹出的对话框中选择确定按钮。 |

1.4 ZXV10 T700S Web 页面操作指南

1.4.1 Web页面登陆

ZXV10 T700S终端的网络连接正常后，可登录终端的Web页面进行操作。终端的IP地址即是访问Web页面的地址。如终端IP地址为“10.10.10.1”，则终端Web页面的地址为“http://10.10.10.1”；若启用了HTTPS功能，则使用“https://10.10.10.1”。步骤：

1. 在浏览器的地址栏中输入ZXV10 T700S终端的Web页面地址（如http://10.10.10.1），打开系统登录页面。

2. 在系统登录页面的右上方选择简体中文或英文。

3. 在用户名下拉列表框中选择用户名，在密码输入框中输入密码。

4. 单击登录按钮，打开ZXV10 T700S终端的Web页面。

1.4.2 Web页面简介

ZXV10 T700S终端的Web页面分为菜单区和操作显示区两个区域，如下图所示。

- 菜单区

显示系统控制、呼叫控制、系统设置、系统诊断、用户管理、重新登录和PC控制。共7个菜单以及相应的子菜单。

- 操作显示区

用于进行人机交互操作。操作显示区显示的内容是变化的，操作过程中，选择的菜单和子菜单不同，操作显示区显示的信息也不相同。

1.4.3 召开点对点会议

通过Web页面召开点对点视频会议有3种方式：

- 从呼叫挂断页面发起视频呼叫。

- 从呼叫记录页面发起视频呼叫。

- 从地址簿页面发起视频呼叫。

通过Web页面召开点对点语音会议的方法：从呼叫挂断页面呼叫发起语音呼叫，具体操作步骤：

1. 选择菜单[呼叫控制→呼叫挂断]，打开呼叫挂断页面。

2. 选择呼叫类型和呼叫速率，通常的视频会议，选择H.323。

3. 在地址输入框中输入对方的地址。

4. 根据需要执行对应操作。需要召开视频会议单击视频呼叫按

钮；需要召开语音会议单击语音呼叫按钮。

若呼叫成功，双方开始通信。

若呼叫失败，系统会弹出提示信息，排除故障再重新呼叫。

1.4.4 挂断会议

若本端无需继续参与会议，可手动挂断，以节约资源。

1.4.5 调节会场声音

会议过程中，通过Web页面可调节：

- 本地输出的音量，即本会场听到的音量。

- 本地输入的音量，即远端会场听到的音量。

调节本地听到的音量：

调节本地输入的音量：

1.4.6 切换显示模式

通过切换显示模式，可以选择主监视器上显示远端主视频画面、

本地主视频画面、远端与本地主视频同屏等大画面、远端与本地主视频画中画、辅视频画面等多种模式。步骤：

1. 选择菜单[系统控制→视频控制]，打开视频控制页面。

2. 连续单击切换显示模式按钮，可以在不同的显示模式之间切

换。

当显示的画面是所需要的，即可停止单击切换显示模式按钮。

1.4.7 调节摄像头

介绍如何通过Web页面将本地、远端的镜头调节到需要的角度。步骤

1. 选择菜单[系统控制→视频控制]，打开视频控制页面。

2. 根据需要选择调节本地或远端摄像头。

| 如果… | 那么… |
| --- | --- |
| 需调节本地摄像头单击本地单选按钮 | 需调节本地摄像头单击本地单选按钮 |
| 需调节远端摄像头单击远端单选按钮 | 需调节远端摄像头单击远端单选按钮 |

3. 根据需要调节摄像头。

| 如果… | 那么… |
| --- | --- |
| 需要调节镜头的方向 | 需要调节镜头的方向 |
| 单击上的上、下、左、右方向按钮 | 单击上的上、下、左、右方向按钮 |
| 需要缩放所摄图像 | 需要缩放所摄图像 |
| 单击缩放下方的-和+按钮。 | 单击缩放下方的-和+按钮。 |

1.4.8 操作辅视频

辅视频指除第一路以外的视频流，可以来源于PC电脑、DVD播

放机、摄像头等设备。

会议开始前，本地可以预览所接入的辅视频画面，查看是否正常。

会议中可预览、发送、关闭辅视频。

步骤：

1. 选择菜单[系统控制→视频控制]，打开视频控制页面。

2. 根据不同需要，执行相应操作。

| 如果… | 那么… |
| --- | --- |
| 需要预览辅视频 | 单击辅流预览按钮。 此时该按钮变为退出辅流预览按钮。单击退出即可退出。 辅视频预览。 |
| 需要发送辅视频 | 单击打开双流按钮。 发送辅视频成功后，该按钮变为关闭双流。 |
| 需要关闭辅视频 | 单击关闭双流按钮。 关闭辅视频成功后，该按钮变为打开双流。 |

1.5 ZXV10 T700S 常见问题诊断

1.5.1 查看系统状态

系统状态界面为用户提供终端的系统组成和配置信息，仅供查看，无法修改。选择下列任一方式打开系统状态界面。

- 选择菜单 [ →系统诊断→系统状态]。

- 终端空闲时，按遥控器信息键。

系统状态信息说明参见下表。

1.5.2 查看呼叫信息

查看终端在通信状态下，与通信对象的媒体流发送和接收信息（包括带宽、总包数、丢包数、丢包率），以及使用的呼叫速率、呼叫类型、主辅视频的分辨率和协议、音频协议等信息。

1. 选择下列任一方式打开呼叫统计界面。

- 选择菜单[ →系统诊断→呼叫信息]。

- 按遥控器信息键。

2. 按遥控器上信息键，打开呼叫摘要界面。

界面上将显示本端与对端的所有通信状况。

1.5.3 环回测试

环回模式包括音频硬件环回、本端环回、环回远端和本地RTP环回。步骤：

1. 选择菜单[ →系统诊断→环回测试]，打开环回测试页面。

2. 在环回模式下拉框中选择环回模式。

3. 选择开始环回按钮，执行环回操作。

4. 单击停止环回按钮，停止环回操作。

1.5.4 执行Ping测试本地终端与其他设备网络连接情况

Ping测试的目的是检测本终端与其他设备（如MCU、PC机、视频会议终端等）的网络连接是否正常。

步骤：

1. 选择菜单[ →系统诊断→Ping测试]，打开Ping测试界面。

2. 在远端地址输入框中，输入要到达的设备的IP地址。

3. 选择Ping按钮，按遥控器OK键，开始测试。

4. Ping结束后，结果如下：

- 若发送总包数=接收总包数，能正常到达远端，且无丢包。

- 若发送总包数>接收总包数>0，能到达远端，但有丢包。

- 若接收总包数=0，无法到达远端。

1.5.5 测试声音输出

声音输出测试用于检测本ZXV10 T700S终端与音频输出相关的器件和接口是否工作正常。会议开始前和会议过程中，都可以执行此操作。

步骤

1. 选择菜单[→系统诊断→声音测试]，打开声音测试界面。

2. 选择开始测试按钮，按遥控器的OK键。

正常情况下，与终端相连的监视器（例如电视）、音箱会持续播放终端的开机铃声。

3. （可选）测试完成后，选择停止测试按钮，按遥控器的OK键确认。

2 ZXV10 T800操作指南

2.1 ZXV10 T800连接状态

2.2 ZXV10 T800终端面板介绍

2.2.1 ZXV10 T800终端前面板介绍

2.2.2 ZXV10 T800终端后面板接口说明

2.2.3 ZXV10 T800连线说明

1. 连接保护地线

2. 基本连接

3. 计算机作为辅视频源的连接

4. 计算机作为辅视频源的连接

5. 摄像机或视频播放器作为辅视频源的连接

6. 多种外设连接

2.3 ZXV10 T800基本操作

2.3.1 遥控器按键介绍

2.3.2 快捷键切换Display 1输出

2.3.3 输出调节摄像机

2.3.4 发起视频呼叫

1. 按遥控器菜单键或呼叫键，打开主界面，如下图所示。

2. 使用遥控器的方向键，选中按钮，打开主菜单。如下图所示。

2.3.5 发起语音呼叫

2.3.6 通过MCU召开多点会议

若MCU服务器上正在召开会议，本端是会议成员，因为网络故障等原因掉线了，则可以呼叫MCU加入会议。前提：

- 终端不在会议中。

- 终端网络连接正常。

- 该会议没有设置会议密码，否则，在PC控制台无法成功呼叫MCU加入会议。

步骤

1. 在常用控制页面单击，打开主菜单。

2. 选择菜单呼叫控制，打开呼叫挂断页面。

3. 在地址输入框中输入地址，可以是下面三种。

- 会议特服号，如196

- 会议号码

- MCU的IP地址

4. 根据需要，单击视频呼叫按钮或语音呼叫按钮开始呼叫。

2.3.7 选择视频源

ZXV10 T800终端可配置四路视频输入源，会议中同一时间最多可选取其中的两路视频源用作视频输入：主视频源和辅视频源。

1. 按遥控器摄像机键，打开视频源设置界面。

2. 根据需要选择主视频源或者辅视频源选项。

3. 选择要使用的摄像机或者其他视频源，按遥控器OK键，设置立即生效。

2.3.8 调节音量

- 调节本地终端输出的音量：按遥控器音量键的+ 和 - 。

- 调节本地显示设备输出的音量，如按电视机遥控器上音量键。

2.3.9 切换视频画面

连续按遥控器显示键，视频画面按照【系统设置→视频设置→视频输出】路径下的显示模式页面所配置的视频画面循环显示。

2.4 ZXV10 T800 Web页面操作

2.4.1 登录Web页面

1.登录步骤：

- 在浏览器的地址栏中输入T800终端的地址。

- 在登录页面右上角可以选择中文或英文。

- 输入用户名及密码。登录界面如下图：

2.4.2 T800S终端的Web页面

T800S终端的Web页面分为菜单区和操作显示区两个区域，如下图所示。左侧为菜单区，右侧为操作区，如下图所示。

- 菜单区

有系统控制、呼叫控制、系统设置、系统诊断、用户管理、重新登录和PC控制台共7个菜单以及相应的子菜单。

- 操作显示区

用于进行人机交互操作。操作显示区显示的内容是变化的，操作过程中，选择的菜单和子菜单不同，操作显示区显示的信息也不相同。

- 注意事项

- 如果要控制摄像头，可以使用圆形十字键来调整。

- 本地、远端是指本地的摄像头和对方的摄像头（1对1会议）。

- 主视频、辅视频源选择键分别选择所使用的视频端口。

- 预设和激活位置可以储存及调用保存的摄像头方向。

- 喇叭的标志分别控制增加和减小音量。

- 切换显示模式键可以更改屏幕上的显示方式。

- 打开双流和辅流浏览用作发送辅流和预览辅流。

2.4.3 通过PC控制T800

2.4.3.1 登录PC控制台

以本终端的IP地址、用户名和密码登录PC控制台后，才可对本端进行控制。前提：

- 用户的计算机上已经安装了PC控制台软件。

- ZXV10 T800终端的网络和本地计算机的网络可以相互通信。

- 已知ZXV10 T800终端的IP地址。

- 已知ZXV10 T800终端PC控制台的登录用户名和密码。

步骤：

1. 选择以下任一方式打开PC控制台登录页面：

- 点击[开始→所有程序→ZTE T系列终端控制台→PC控制台]。

- 双击控制台快捷图标。

登录PC控制台：

2. 输入本端的IP地址（如：10.10.10.1）、用户名、密码。

用户名为登录终端Web页面的登录名（本例用户名为系统默认的admin），密码为登录终端Web页面的密码（本例密码为系统默认的111111）。

3. 输入完成后，单击登录按钮，即可登录PC控制台。

PC控制台常用控制界面：

PC控制台界面介绍如下表：

在PC控制台常用控制界面，单击，显示主菜单各功能选项，如下图所示。

单击任意一个功能选项即可打开相应的页面，例如，单击呼叫控制，即可打开呼叫控制页面；或者可以挂断呼叫。

2.4.3.2 视频控制

1.主视频或辅视频源切换

若需要切换当前的视频源（主视频源或辅视频源），可执行此操作。方法：

- 在PC控制台常用控制界面的本地视频区域中，单击视频源切换按钮，弹出切换对话框。

- 在视频通道选择下拉列表框中，选择主视频或辅视频。

- 在视频选择下拉列表框中，选择将某一路视频输入作为主视频或辅视频。

- 单击切换按钮，切换立即生效。

2.控制摄像头操作

2.4.3.3 调整会场声音

2.4.3.4 切换显示模式

切换显示模式可以观看不同形式的视频画面，如本地全屏、远端全屏、辅视频全屏、画中画、画旁画等模式。具体模式取决于视频输出设置时对显示模式的设置。

在PC控制台常用控制界面的一般控制区域中，单击显示模式按钮，直到切换出需要的显示模式。

2.5 ZXV10 T800系统诊断

系统诊断选项中，实际测试操作会用到环回测试、网络测试和视频&音频测试。其他信息选项可进行参考。

2.5.1 环回测试

音频设置中，常用的是音频输入，另外的立体声和语音均衡器一般不用反复设置。

从环回模式的下拉菜单中，选择所用的环回方式，然后点击开始环回即可。注意，测试完毕后需要手动点击停止环回。

2.5.2 远端收到声音太大或者太小

音频设置中，常用的是音频输入，另外的立体声和语音均衡器一般不用反复设置。

立体声选项中的立体声控制，可根据情况来禁用。

音频输入里面需根据情况进行设置，设置关联视频源，关联后音频将随关联的视频画面一起发送给在会的远端。输入增益，当远端收听本端声音感觉声音较小时，可适当增大增益值，反之则可以适当减小增益值。

2.5.3 网络测试

网络测试的目的是检测本终端与其他设备（如MCU、PC机、视频会议终端等）的网络连接是否正常。在远端地址中输入对方的IP地址，然后点击开始Ping即可。

2.5.4 视频&声音测试

视频&声音测试用于检测ZXV10 T800终端与显示、音频是否工作正常。彩条测试中，与终端相连的电视机上会出现均匀的彩色条纹。请查看电视输出效果，如果效果不佳，调节电视机参数。声音输出检测时，与终端相连的音箱会持续播放终端的开机铃声。

3 ZXV10 M900操作指南

3.1 ZXV10 M900简介

前面板：

后面板：

3.2 ZXV10 M900会议管理基本操作

3.2.1 登录M900会议管理系统

在浏览器地址栏中输入ZXV10 MS90的Web URL地址，即http://IP地址:9000，单击Enter键，显示登录页面，如图3-1所示。

图3-1

输入账户、密码登录主界面，主界面如图3-2：

图3-2

3.2.2 添加地址簿

点击主界面图3-2的左侧地址簿,点击下方的新建按钮。图3-3注：云教室地址簿都已健全，没有特殊变动，无需再次添加及修改。

图3-3

3.2.3 创建会议模板

步骤：

1. 在主页面中，单击[会议管理→当前会议]，进入当前会议页面。

2. 单击左下角的新建会议按钮，进入新建会议的基本信息页面，如图3-4所示。

- 基本信息设置：

图3-4

说明：

- 是否与IMS级联：推荐选否

- 会议名称：根据实际情况来定

- 会议密码：推荐不填

- 最大画面：一般根据参会人数定

- 级联模式：一般选择主会议

- 指定MCU：一般指定所在地MCU

- 多画面控制模式：推荐为手动

- 会议时间根据实际情况来决定

- 会议配置

进入会议配置选项卡会议能力，会议速率根据实际情况来确定，也可以尝试保持默认。

如果需要发送辅视频，就在其下拉菜单中选择标准双流。如图3-5。

图3-5

- 添加终端

进入终端列表选项卡在画面的下方找到添加按钮，并点击添加按钮。选择需要添加的终端，如图3-6。

图3-6

说明：

根据会议的需要添加终端，选择好后按确定按钮

>   单个选择

>>  全部选择

<   单个取消选择

<<  全部取消选择

上移、下移、置顶、置底 用来控制已选终端的顺序。

- 其他设置

轮询列表、预设多画面可以在相应的选项卡中设置，也可以在会

议开会时设置。

3.2.4 开启会议

点击图3-5立即开会按钮，就可以召开会议了。此时需要稍等几秒，之后当前会议会出现刚刚开启的会议的会议名称，以及其他信息，以及用来关闭会议的关会按钮。界面如图3-7。

注：会议结束，务必点击关闭按钮结束会议。

图3-7

3.2.5 会议中设置

在当前会议栏中，如果有会议名，那就说明有正在开的会议。

如果有需要的话，这时可以点击会议名称，如图3-7中，会议名称“秋季课程模板”来进入会议管理中心界面。如图3-8。

图3-8

3.2.5.1 多画面及辅流设置

在左侧会议控制区域，点击控制多画面按钮，弹出多画面设置界面如图3-9。根据需要可以选择多画面数，以及选择排列格式，格式如图右侧所示。

如果会议中开启辅流，可以对辅流、会场画面设置，及双流录制。如图3-10，点击按钮，第一个画面设置辅流，在另一个画面设置显示会场，可以采取轮询方式显示，也可以手动拖拽方式显示。根据情况自行选择。

图3-9                     图3-10

3.2.5.2 广播会场设置

- 会场设置中，可以对单独的会场进行操作。如图3-11所示，

- 指定广播会场，可以使该会场在多画面中移至主要位置。

- 连接会场，点击后会尝试连接断开状态的会场。

- 断开会场，点击后会使当前选中的会场断开。

- 删除会场，点击后会删除当前选中的会场。

图3-11

功能图标说明：

3.2.5.2 控制会议声音

1. 进入会议控制页面。

2. 根据会议需要，单击会控左侧相应的声音控制按钮，对会议声音进行控制。

功能图标说明：

3.2.5.4 会议成员控制

步骤：

在会议管理中心界面，如上图3-8。

1. 单击添加会场按钮，弹出添加会场对话框。

在左侧域列表中选择会场群组，备选会场列表显示该群组下的所有终端。

2. 在备选会场列表双击选中会场或单击选中要添加的会场，然后点击向左的单向箭头添加会场。

3.3 常见问题基本解决办法

1.ZXV10 M900出现网页加载异常

ZXV10 M900出现网页加载异常，即会议管理中心界面出现无法显示会议终端，重启ZXV10 M900设备。需登录ZXV10 M900管理系统，方法步骤如下：

- 打开浏览器， 输入设备管理系统的网站地址“http://MS90

服务器IP 地址:90” （ 假设MS90 服务器地址为： 10.23.45.67 ， 则需要在地址栏内输入http://10.23.45.67:90。），回车，进入如图3-12所示的登录页面。

图3-12

- 输入管理员登录名和密码。单击登录按钮，进入如图3-13所

示的设备管理系统主页面。

图3-13

在主页面中，单击控制MCU菜单项，在左侧的MCU列表中选择需要控制的MCU，进入该MCU的控制页面。

页面中显示被选中MCU的编号、名称、地址、状态等信息，您可以根据需要进行核对。

您可以执行以下操作对MCU进行控制。

- 连接，将MCU连接到网络中，连接成功后终端可到该MCU上开会。

- 断开，将MCU从网络上断开，断开后该MCU将不能被用来开会。

- 重启，将MCU重启。

2.录播无法直播

异常如下：

- 开启会议后，录播服务器无法正常连接

- 开启会议后，录播服务器正常连接，但无法录制，即无直播视频

解决：

重启录播服务器。在网页地址栏输入录播服务器地址，输入账户，

密码，点击“录播系统管理”，“系统设置。点击“系统重启”。正常录制，录播服务器网页界面会出现如图3-14画面。

图3-14

2.录播无法直播

点击图3-14，正在直播视频，可以观看录制情况，如果界面不是最佳效果，可以返回到会议管理界面设置，请参考3.2.5.1。